附件六　大客車車身各部規格應符合左表規定

| 項 目 | 適用一般大客車 | 適用軸距四公尺以上大客車 | 適用市區雙層公車 | 檢 驗 要 領 | 備 註 |  | 實施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、踏步高 | 至多四○公分 | 至多四○公分 | 至多四○公分 | 在空車狀態時以踏板上表面與地面間之距離為準 |  |  | 現行規定 |
| 二、走道寬 |  | 至少三二公分 | 至少三二公分 |  |  |  | 現行規定 |
| 三、門框高 |  | 至少一八五公分 | 至少一八五公分 |  |  |  | 現行規定 |
| 四、門框寬 | 至少七六公分 | 至少七六公分 | 至少九○公分 至少六○公分 | - 市區雙層公車靠上下層聯絡階梯之上下客車門寬度不得少於九○公分；另一車門寬度不得少於六○公分。 - 市區雙層公車以外之大客車，門框高於一六五公分以上之部分，其門框寬不受七六公分之限制，但該部分面積應至少七六○平方公分。 |  |  | 現行規定 |
| 五、內高 | 至少一八五公分 | 至少一八五公分 | 上層至少一七○公分 下層至少一八五公分 | 以走道中央以內部淨高為準。 | 軸距未達四公尺大客車申請核定立位時，內高應符合本規定。 |  | 現行規定 |
| 六、椅距 | 至少七○公分 | 至少七○公分 | 至少七○公分 | 從前椅之前緣量至後椅之前緣間︵即對應點︶之距離為準。 | 本項目道路交通安全規則內已有規定，但補充檢驗要領。 |  | 現行規定 |
| 七、椅墊深 | 至少四○公分 | 至少四○公分 | 至少四○公分 | 以椅墊前端至椅墊最深處之距離。 |  |  | 現行規定 |
| 八、駕駛座欄桿 | 應設 | 應設 | 應設 | 設於駕駛座之後部。 | 申請核定立位車輛適用。 |  | 現行規定 |
| 九、行李架 |  | 應設 |  |  | 長途車必備，但有行李廂者得免設置。 |  | 現行規定 |
| 十、行李廂高度 |  | 至多一ＯＯ公分 |  | 一、以行李廂內最大淨高為準。 二、行李廂不得裝置座椅。 三、車高三．五公尺以下或經實車滿載配重傾斜穩定度大於三十五度測試合格者，其行李廂高度得不受至多一ＯＯ公分之限制。 |  |  | 自發布日起實施。 |
| 十一、扶手或拉捍或拉環 |  | 應設 | 應設 |  | 申請核定立位之長途及市公車必備，具備其中任何一種均可。 |  | 現行規定 |
| 十二、上下車扶手 |  | 應設 | 應設 | 每車門︵不包括安全門︶兩邊各一套。 |  |  | 現行規定 |
| 十三、安全門有效高 |  | 至少一六○公分 | 有效幅度至少上層一四○公分×五○公分，下層一五Ｏ公分×五Ｏ公分 | 安全門應設於車身後部中央，如引擎為後置式或車身後部裝設冷氣機者，准設於車身左側之後部或中部。 |  |  | 自發布日起實施。 |
| 十四、安全門有效寬 | 至少七六公分 | 至少七六公分 |  |  |  |  |  |
| 十五、安全門通道寬 |  | 至少三二公分 | 至少三二公分 | 安全門通道應設置於安全門有效寬之範圍內。 |  |  | 現行規定 |
| 十六、安全門下緣距地高 | 至多一○○公分 | 至多一○○公分 | 至多一○○公分 |  | 指安全門通道或階梯下緣距地高，但設階梯者其階梯寬至少七六公分，階梯深至少二五公分。 |  | 自82.1.1起新領牌車輛實施。 |
| 十七、「安全門」標識字體 | 每字至少一○公分見方 | 每字至少一○公分見方 | 每字至少一○公分見方 |  | 一、應設置於安全門上（即安全門本身上方）。 二、安全門上並應標明操作方法。 |  | 現行規定 |
| 十八、安全門警告裝置 | 應備有安全門開啟時對駕駛人之警告裝置 | 應備有安全門開啟時對駕駛人之警告裝置 | 應備有安全門開啟時對駕駛人之警告裝置 |  | 警告裝置可為警告燈、警鈴或蜂鳴器等。 |  | 自82.1.1起新領牌車輛實施。 |
| 十九、安全窗 | 車身兩側每側至少各五面，每面有效面積至少九○○○平方公分 | 車身兩側每側至少各五面，每面有效面積至少九○○○平方公分 | 車身兩側每側至少各五面，每面有效面積至少九○○○平方公分 | 一、有效面積指安全窗打開後窗框之淨長乘以深寬所得乘積。 二、安全窗每面開度均應可達九十度以上。 | 一、已設有安全門者得免設置安全窗。 二、具備安全窗者得免設安全門。 | 現行規定 |  |
| 二Ｏ、車窗擊破裝置 | 兩具 | 兩具 | 兩具 |  | 車窗為活動式︵可開啟式︶者得免設置。 | 現行規定 |  |
| 二一、其他 |  |  | 本附件未規範部分應符合﹁市區汽車客運業申請行駛雙層公車處理要點﹂之規定 |  |  | 現行規定 |  |